语音识别任务

1、课程设计背景与目标

语音识别是信号处理与人工智能交叉的经典问题。本任务要求学生以数字0~9的孤立词语音为对象，采用传统信号处理方法或现代神经网络方法，完成从数据采集、特征提取、模型训练到识别性能评估的全流程。通过此任务，学生能够：

1、理解语音信号的基本特性（时域、频域、时频域表示）；

2、掌握经典语音特征（MFCC）的提取原理与实现；

3、设计并实现分类器，完成数字识别；

4、探究噪声对识别性能的影响；

5、对比传统方法与深度学习方法的差异与优劣。

2、原理说明

1. 时域波形

原理：时域波形是声音信号随时间变化的幅度图，横轴为时间（秒），纵轴为振幅（归一化后通常为 -1 到 1）。它反映了声音的响度变化和起止时间。

在语音中的含义：浊音（元音）幅值较大、周期性明显；清音（如 /s/、/t/）幅值较小、类似噪声；我们可以通过时域波形判断发音起止点(端点检测)。

- 频谱(FFT幅度谱)

原理：通过傅里叶变换将时域信号转换到频域，横轴是频率（Hz），纵轴是幅度（能量）。
公式（离散傅里叶变换）：

其中X[k]表示第k个频率分量的强度。

在语音中的含义：

- 频谱可以显示语音的能量分布；

- 元音有明显的共振峰（几个突出的峰值）；

- 不同数字的发音（如“zero”和“one”）共振峰位置不同

3、语谱图（短时傅里叶变换，STFT）

原理：语音是非平稳信号，直接对整个信号做FFT没有意义。短时傅里叶变换是对信号加窗、分帧，对每一帧做FFT，再将时间、频率、能量三者绘制成一幅二维图（横轴时间，纵轴频率，颜色表示能量强度）。

公式：

在语音中的含义：

- 能同时看到时间、频率和能量；

- 可以观察到共振峰的动态变化；

- 也能看到背景噪声是否平稳

4. 梅尔频率倒谱系数（MFCC）

原理：
人耳对频率的感知是非线性的（低频敏感，高频不敏感）。
MFCC提取过程（与参考代码一致）：

1、预加重：增强高频部分（滤波器 [1,−0.97]）。

2、分帧、加窗、FFT：得到每帧的频谱。

3、梅尔滤波器组：将频率映射到梅尔刻度（Mel scale）：

4、对数能量：取对数模拟人耳的对数响度感知。

5、离散余弦变换（DCT）：得到倒谱系数，取前13维。

在语音中的含义：MFCC是目前最成功的语音特征，能有效去除发音人个性信息，保留与内容相关的特征。

5、混淆矩阵（Confusion Matrix）

在机器学习建模过程中，当完成了数据清理、数据预处理以及建模等等过程之后，你会拥有一个训练完成的模型。这时候的任务便是去检验这个模型的表现（Performance），而用于检验模型表现最常用的便是混淆矩阵，混淆矩阵是一个N*N的矩阵，N代表的是你的分类标签个数。混淆矩阵的横纵坐标轴分别为模型预测值和真实值（Actual Values)。混淆矩阵的详细解释见：https://zhuanlan.zhihu.com/p/681998308

3、实验内容

数据来源：助教提供已分割好的独立数字音频文件（.mp3格式），每个文件命名规则为speaker_序号

数据总量：共5个音频文件10个数字（0~9），划分为训练集和验证集，其中

训练集：speaker1~speaker5（共5个文件）。

验证集：speaker6~speaker7（共2个文件）。

说明：所有小组使用同一份数据，以保证结果可比性。

噪声添加：使用MATLAB生成的混合噪声，按不同信噪比（SNR）添加到验证集音频中，测试系统鲁棒性，噪声文件详见nosie.m文件。

3.1 信号分析

为深入理解语音信号特性，建议对任意一个数字音频进行以下分析（可用 MATLAB 或 Python 实现）：时域波形、频谱（FFT 幅度谱）、语谱图（短时傅里叶变换）、梅尔频率倒谱系数（MFCC）特征图。

在报告中简要说明这些图形反映了语音的哪些特征（如基频、共振峰、能量分布等），并分析不同数字之间可能存在的差异。

3.2 特征提取与识别方法

可选择以下任意一种或两种方法完成数字识别：

方法一：传统信号处理 + 机器学习

- 实现完整的特征提取流程（如 MFCC 及其动态特征）。

- 设计分类器（如模板匹配、K近邻、高斯混合模型等）。

- 在验证集上评估识别准确率，输出混淆矩阵。

方法二：深度学习方法

- 直接使用原始波形或提取的声学特征（如 MFCC 图）作为输入。

- 构建神经网络（如 CNN、LSTM 或简单全连接网络）进行分类。

- 在验证集上评估准确率，输出混淆矩阵。

无论采用哪种方法，都必须满足以下要求：

明确说明所采用的信号处理方法（采样、预加重、分帧、加窗、傅里叶变换等）及其作用。

若使用神经网络，需给出网络结构、训练参数，并解释输入特征（如是否使用 MFCC）的选择依据。

在报告中详细描述特征提取或预处理过程，并与信号与系统课程知识点挂钩。

3.3 噪声鲁棒性测试

为评估系统在实际环境中的可用性，需测试噪声对识别性能的影响。

噪声类型：给定的白噪声、1/f 噪声、50Hz 工频干扰。

信噪比（SNR）范围：至少包括 -10 dB、-5 dB、0 dB、5 dB、10 dB、15 dB、20 dB。

操作步骤：

对验证集每个音频，按指定 SNR 添加噪声。

使用已训练好的模型识别带噪语音。

计算各 SNR 下的准确率，绘制准确率-SNR 曲线。

分析：讨论系统对不同噪声的敏感度，以及准确率随 SNR 下降的变化趋势。找出能保持较高识别率（例如 90% 以上）的最低 SNR 值。

报告内容应包含： 一、实验目的与实验步骤； 二、算法流程图； 三、信号分析结果:选择一个数字音频,给出其时域波形图、FFT幅度、语谱图、MFCC图； 四、特征提取与识别，给出无噪声时的混淆矩阵； 五、计算不同SNR（-10, -5, 0, 5, 10, 15, 20dB）下的准确率，绘制准确率-SNR曲线； 六、结论与实验结果讨论。